DNA.ZP.262.18.2025							      	         Załącznik nr  1

Formularz parametrów wymaganych PO ZMIANACH

1. Stół zabiegowy – 1 sztuka

| Wypełnia Wykonawca |  |
| --- | --- |
| Producent/Kraj | Podać |
| Model/ typ/załączyć folder | Podać |
| Rok produkcji: 2024,2025 | Tak |

| L.P. | Parametr/Warunek | Wartość wymagana TAK podać | Parametr oferowany ( opisać, podać ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – nie dopuszcza się powystawowych, rok produkcji min. 2024-2025 r. |  |  |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / |  |  |
|  | Stół osadzony na elektromechaniczne regulowanej kolumnie, nie dopuszcza się stołu na ramionach wznoszących, |  |  |
|  | Cztero - segmentowa powierzchnia robocza (segment głowy, pleców,siedziska,segment nożny ) |  |  |
|  | Stół o podstawie jezdnej. |  |  |
|  | Podstawa wyoblona bez wystających ostrych krawędzi, pokryta obudową z tworzywa sztucznego o Długość x szerokość podstawy fotela 900 x 600mm . Nie dopuszcza się widocznych elementów metalowych malowanych proszkowo podstawy oraz kolumny. Nie dopuszcza całkowicie widocznych siłowników elektrycznych czy przewodów siłowników ; |  |  |
|  | Całkowita długość stołu w pozycji leża 2000mm +/-50 mm |  |  |
|  | Szerokość powierzchni roboczej leża 620mm +/-50 mm |  |  |
|  | Regulacja wysokości elektromechaniczna 650-950mm sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz nożnego przewodowego panelu sterującego |  |  |
|  | Regulacja segmentu pleców elektromechaniczna -10/+70o sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz nożnego przewodowego panelu sterującego |  |  |
|  | Regulacja segmentu nożnego 0/-90o sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz nożnego przewodowego panelu sterującego |  |  |
|  | Regulacja segmentu siedzenia 0/+20o sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz nożnego przewodowego panelu sterującego |  |  |
|  | Manualna regulacja segmentu głowy zawierającego otwór facjalny z zatyczką +/-30o za pomocą przycisku sprężyny gazowej w tylnej części oparcia pleców |  |  |
|  | Stół wyposażony w programator ( pamięć 3 pozycji do badań i zabiegów ) możliwość zapamiętania i realizacji 3 ustawień zabiegowych stołu za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego |  |  |
|  | Całkowita długość stołu w pozycji leża 2000mm |  |  |
| Wyposażenie do stołu |  |  |  |
|  | Stół wyposażony w uchwyt na rolkę jednorazowego prześcieradła za segmentem pleców |  |  |
|  | Stół wyposażony w kółka śr. min 75 mm z indywidualną blokadą hamulcami. |  |  |
|  | Stół wyposażony w parę listew na segmencie pleców do montażu wyposażenia dodatkowego . |  |  |
|  | Stół wyposażony w parę listew na segmencie siedzenia do montażu wyposażenia dodatkowego 1 para; |  |  |
|  | Stół wyposażony w podpórkę zabiegowa ręki z podparciem podłogowym wysuwana teleskopowo o wymiarze podpórki min szerokość 250 x długość 650mm z uchwytem na szynę segmentu pleców stołu |  |  |
|  | Stół wyposażony w podpórkę infuzyjną z uchwytem na listwę montażową |  |  |
|  | Stół wyposażony w ekran anestezjologiczny |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej |  |  |
|  | Bezpłatne szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego, odbywa się w dniu dostawy sprzętu |  |  |
|  | Bezpłatna dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego w miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego |  |  |
|  | Paszport techniczny stołu |  |  |
|  | Załączyć obowiązujący certyfikat oraz deklarację zgodności |  |  |
|  | Sprzęt medyczny ma posiadać dokumenty uprawniające do obrotu i stosowania na terenie R.P. zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | 24 miesiące – minimalny wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego. Gwarancja na urządzenie: 24 miesiące – minimalny wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego – 0 pkt. 36 miesięcy – 2 pkt. 48 miesięcy – 5 pkt. 60 miesięcy – 10 pkt. |  |  |
|  | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 48 h (dni pracujące) |  |  |
|  | Pakiet bezpłatnych przeglądów serwisowych realizowanych u Zamawiającego w okresie gwarancji przez okres 24 miesiące 24 miesiące – minimalny wymagany pakiet bezpłatnych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji – 0 pkt. 36 miesięcy – 2 pkt. 48 miesięcy – 5 pkt. 60 miesięcy – 10 pkt. |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać dane adresowe) |  |  |

* wypełnia Wykonawca

UWAGA: Podane w Tabeli - Wymagane Parametry stołu zabiegowego - parametry są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować produkt o parametrach techniczno-jakościowych i użytkowych nie gorszych niż od wskazanych przez Zamawiającego. Nie dotyczy parametrów punktowanych.

- Stół do gipsowni – 1 sztuka

| Wypełnia Wykonawca |  |
| --- | --- |
| Producent/Kraj | Podać |
| Model/ typ/załączyć folder | Podać |
| Rok produkcji: 2024,2025 | Tak |

| L.P. | Parametr/Warunek | Wartość wymagana TAK podać | Parametr oferowany ( opisać, podać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe – nie dopuszcza się powystawowych, rok produkcji min. 2024-2025 r. |  | Producent, model, typ ………………………..........………. rok produkcji…………………… |
| 2. | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / |  |  |
| 3. | Stół osadzony na elektromechaniczne regulowanej kolumnie |  |  |
| 4. | Stół o podstawie jezdnej. |  |  |
| 5. | Podstawa wyoblona przy krawędziach o wymiarach długość x szerokość min 1300 x 660mm +/-50mm . |  |  |
| 6. | Stół wykonany z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. |  |  |
| 7. | Cała podstawa oraz kolumna szczelnie obudowana osłoną z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Nie dopuszcza się stołu z obudową metalową malowaną proszkowo podstawy i kolumny , nie dopuszcza się stołu bez obudowy podstawy i kolumny. |  |  |
| 8. | Stół dwu segmentowy (segment głowy i leża). |  |  |
| 9. | Wysokość regulowana elektromechanicznie w zakresie 620-920 mm . System sterowania nożny przewodowy panel sterujący; |  |  |
| 10. | Manualnie regulowany segment głowy +/-30o |  |  |
| 11. | Szerokość powierzchni roboczej stołu min. 630 mm. +/30 mm |  |  |
| 12. | Długość powierzchni roboczej stołu min. 2000 mm. +/50 mm |  |  |
| 13. | Nośność stołu z obciążeniem min 150 kg |  |  |
| 14. | Powierzchnia odporna na środki dezynfekcyjne. |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
| 15. | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, odbywa się w dniu dostawy sprzętu |  |  |

| L.P. | Parametr/Warunek | Wartość wymagana TAK podać | Parametr oferowany ( opisać, podać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Bezpłatna dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego |  |  |
| 17. | Paszport techniczny stołu |  |  |
| 18. | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej |  |  |
| 19. | Załączyć obowiązujący certyfikat oraz deklarację zgodności |  |  |
| 20. | Sprzęt medyczny ma posiadać dokumenty uprawniające do obrotu i stosowania na terenie R.P. zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 21. | 24 miesiące – minimalny wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego. Gwarancja na urządzenie: 24 miesiące – minimalny wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego – 0 pkt. 36 miesięcy – 2 pkt. 48 miesięcy – 5 pkt. 60 miesięcy – 10 pkt. |  |  |
| 22. | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 48 h (dni pracujące) |  |  |
| 23. | Pakiet bezpłatnych przeglądów serwisowych realizowanych u Zamawiającego w okresie gwarancji przez okres 24 miesiące 24 miesiące – minimalny wymagany pakiet bezpłatnych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji – 0 pkt. 36 miesięcy – 2 pkt. 48 miesięcy – 5 pkt. 60 miesięcy – 10 pkt. |  |  |
| 24. | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat |  |  |
| 25. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać dane adresowe) |  |  |

* wypełnia Wykonawca

UWAGA: Podane w Tabeli - Wymagane Parametry stołu - parametry są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować produkt o parametrach techniczno-jakościowych i użytkowych nie gorszych niż od wskazanych przez Zamawiającego. Nie dotyczy parametrów punktowanych.

………………..………….                                                                          .............................................................

Miejscowość i data 						Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych do występowania

w imieniu Wykonawcy